Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19

A NAH 1-1318/2016 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

# Jellemző Vízkémiai adatok

a szolgáltatott ivóvíz minőségéről,

2021. II. félévi vizsgálatok alapján

A vízvizsgálatok az “ivóvíz minőségi követelményeiről“ szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásai alapján lettek elvégezve, melyek megfelelnek az Európai Unió egységes irányelveinek.

DIÓSD

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |
| --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 475-842 |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,33-2,28 |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |
| Nitrát | mg/l | 50 | <1,0-22 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02-0,04 |
| Klorid | mg/l | 100 | 20-43 |
| Szulfát | mg/l | 250 | 73-148 |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 143-248 |
| Vas | µg/l | 200 | <50-76 |
| Mangán | µg/l | 50 | <10-17 |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,24 |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,12 |
| Arzén | µg/l | 10 | 1,81 |
| Bór | µg/l | 1000 | 46,4 |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | <0,005 |
| Króm | µg/l | 50 | 1,68 |
| Réz | µg/l | 2000 | 0,32 |
| Ólom | µg/l | 10 | <0,01 |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |
| Nikkel | µg/l | 20 | 0,80 |
| Nátrium | mg/l | 200 | 17,7 |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

ÉRD

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |
| --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 399-838 |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,33-1,55 |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03-0,05 |
| Nitrát | mg/l | 50 | <1,0-26 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02 |
| Klorid | mg/l | 100 | 19-42 |
| Szulfát | mg/l | 250 | 35-128 |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 119-193 |
| Vas | µg/l | 200 | <50-72 |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,18-0,50 |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,21-0,30 |
| Arzén | µg/l | 10 | 0,66-1,13 |
| Bór | µg/l | 1000 | 21,2-29,2 |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | <0,005-0,006 |
| Króm | µg/l | 50 | 0,18-0,21 |
| Réz | µg/l | 2000 | 3,13-16,3 |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,13-0,54 |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01-0,01 |
| Nikkel | µg/l | 20 | 0,76-2,11 |
| Nátrium | mg/l | 200 | 12,9-14,1 |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,12-0,14 |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

HERCEGHALOM

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |
| --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 707-731 |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,39-1,31 |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |
| Nitrát | mg/l | 50 | <1,0-2,4 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Klorid | mg/l | 100 | 8-20 |
| Szulfát | mg/l | 250 | 46-59 |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 222-250 |
| Vas | µg/l | 200 | <50 |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,33 | <0,1-0,1 |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,10 |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | <0,20 |
| Arzén | µg/l | 10 | 0,32 |
| Bór | µg/l | 1000 | 16,7 |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | 0,01 |
| Króm | µg/l | 50 | 0,28 |
| Réz | µg/l | 2000 | 8,91 |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,43 |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |
| Nikkel | µg/l | 20 | 4,01 |
| Nátrium | mg/l | 200 | 6,94 |
| Cianid | mg/l | 0,05 | < 0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

PUSZTAZÁMOR

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |  |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |  |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 543-572 |  |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,34-1,62 |  |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |  |
| Nitrát | mg/l | 50 | 17,4-26 |  |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,02 |  |
| Klorid | mg/l | 100 | 14-19 |  |
| Szulfát | mg/l | 250 | 71-85 |  |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 151-171 |  |
| Vas | µg/l | 200 | <50-76 |  |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |  |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |  |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,14 |  |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,58 |  |
| Arzén | µg/l | 10 | 1,06 |  |
| Bór | µg/l | 1000 | 73,7 |  |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | <0,005 |  |
| Króm | µg/l | 50 | 0,13 |  |
| Réz | µg/l | 2000 | 0,72 |  |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,06 |  |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |  |
| Nikkel | µg/l | 20 | 4,59 |  |
| Nátrium | mg/l | 200 | 24,2 |  |
| Cianid | mg/l | 0,05 | < 0,01 |  |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,21 |  |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

SÓSKÚT

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |  |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |  |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 520-564 |  |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,49-1,53 |  |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |  |
| Nitrát | mg/l | 50 | 10,6-25 |  |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02 |  |
| Klorid | mg/l | 100 | 14-19 |  |
| Szulfát | mg/l | 250 | 70-84 |  |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 155-163 |  |
| Vas | µg/l | 200 | <50 |  |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |  |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |  |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,12 |  |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,55 |  |
| Arzén | µg/l | 10 | 0,94 |  |
| Bór | µg/l | 1000 | 73,4 |  |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | 0,05 |  |
| Króm | µg/l | 50 | 0,08 |  |
| Réz | µg/l | 2000 | 1,57 |  |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,31 |  |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |  |
| Nikkel | µg/l | 20 | 0,50 |  |
| Nátrium | mg/l | 200 | 22,9 |  |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |  |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,21 |  |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

TÁRNOK

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |
| --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 480-653 |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,49-1,23 |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |
| Nitrát | mg/l | 50 | 7,9-36 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02 |
| Klorid | mg/l | 100 | 15-26 |
| Szulfát | mg/l | 250 | 57-74 |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 154-176 |
| Vas | µg/l | 200 | <50 |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,13 |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 1,41 |
| Arzén | µg/l | 10 | 0,98 |
| Bór | µg/l | 1000 | 67,5 |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | 0,007 |
| Króm | µg/l | 50 | <0,05 |
| Réz | µg/l | 2000 | 5,56 |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,59 |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |
| Nikkel | µg/l | 20 | 2,99 |
| Nátrium | mg/l | 200 | 19,8 |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,20 |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

TÖRÖKBÁLINT

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |  |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |  |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 434-837 |  |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,65-2,12 |  |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |  |
| Nitrát | mg/l | 50 | <1,0-20 |  |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02-0,04 |  |
| Klorid | mg/l | 100 | 20-40 |  |
| Szulfát | mg/l | 250 | 64-133 |  |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | 137-171 |  |
| Vas | µg/l | 200 | <50-68 |  |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |  |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1 |  |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,44 |  |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,26 |  |
| Arzén | µg/l | 10 | 1,18 |  |
| Bór | µg/l | 1000 | 41,7 |  |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | <0,005 |  |
| Króm | µg/l | 50 | 0,84 |  |
| Réz | µg/l | 2000 | 11,6 |  |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,33 |  |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |  |
| Nikkel | µg/l | 20 | 0,49 |  |
| Nátrium | mg/l | 200 | 15,2 |  |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |  |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,15 |  |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

REMETESZŐLŐS

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | megengedett határérték | ## Mért érték Jellemző adat |
| --- | --- | --- | --- |
| #### rendszeresen vizsgált vízkémiai jellemzők |  |  |  |
| Szín | nincs szokatlan változás |  | színtelen |
| Szag | nincs szokatlan változás |  | szagtalan |
| Vezetőképesség | µS/cm | 2500 | 390-450 |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | 0,49-2,17 |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | <0,03 |
| Nitrát | mg/l | 50 | 2,0-9,4 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02 |
| Klorid | mg/l | 100 | 20-29 |
| Szulfát | mg/l | 250 | 24-35 |
| Összes Keménység | MgCaO/l | >50-350> | 112-136 |
| Vas | µg/l | 200 | <50 |
| Mangán | µg/l | 50 | <10 |
| Kötött aktív klór | mg/l | 0,3 | <0,1-0,1 |
| ### időszakosan vizsgált vízkémiai jellemzők Antimon µg/l 5 0,36 |  |  |  |
| Szelén | µg/l | 10 | 0,36 |
| Arzén | µg/l | 10 | 1,74 |
| Bór | µg/l | 1000 | 56,4 |
| Kadmium | µg/l | 5,0 | <0,005 |
| Króm | µg/l | 50 | 0,10 |
| Réz | µg/l | 2000 | 5,32 |
| Ólom | µg/l | 10 | 0,14 |
| Higany | µg/l | 1,0 | <0,01 |
| Nikkel | µg/l | 20 | 0,42 |
| Nátrium | mg/l | 200 | 16,4 |
| Cianid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,12 |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

A mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek eredményei minden esetben megfeleltek a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.